广东省中医院

大德路总院新内镜中心系统升级需求说明

系统配置一览表

| 序号 | 名称 | 备注说明 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 主要核心模块 |  |
| 1 | 升级 | 1.服务器端管理系统 |
| 2 | 扩容模块 | 2.内镜图文报告系统 3.内镜清洗消毒追溯系统 |
| 3 | 新增模块 | 4.诊疗状态实时看板 5.诊间排队叫号软件 6.自助血压监测系统 7.结构化知识体系 8.科室质控管理平台 9.复苏区管理系统 |
| 4 | 系统集成 | 10.医院信息系统接口 11.项目实施 |
| 二 | 通用硬件 |  |
| 1 | 通用硬件 | 服务器、诊间排队叫号屏、打印机等设备 |

系统软件详细配置清单

## （1）主要核心模块

| 序 | 系统名称 | 模块名称 | 数量 | 配置说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 升级 |  |  |  |
|  | 服务器端管理系统升级 | 服务器端管理系统升级 | 1 | 软件升级：全面升级服务器端管理系统，使其满足新系统及新功能（如含离线AI功能的科室质控管理平台）要求。 |
| 二 | 扩容模块 |  |  |  |
|  | 内镜图文报告系统 | 医用图形工作站（软硬件一体） | 4 | 扩容：1.可无缝对接消化内镜中心现有各种类型设备主机，包含胃肠镜主机、超声主机、C型臂主机等，同时兼容进口及国产各类型品牌胃肠镜设备接入，包含但不限于奥林巴斯、富士、宾得、开立、澳华、科思明德、灵眸、金山、英美达等。 2.支持各种高清信号接入，包含SDI、DVI、HDMI等。 3.处理器为12代i7及以上。 4.32G以上内存，频率3200MHz及以上。 5.配置256GB及以上固态硬盘（SSD）作为安装操作系统盘。 6.配置2TB机械硬盘（HDD）用于存储大量数据文件，转速7200转及以上，主板有2个以上PCI-E卡槽。 7.23.8寸及以上高清液晶显示器，显示分辨率最高支持1920*1080。 |
|  | 内镜清洗消毒追溯系统 | 75-5同轴电缆视频线（SDI线 ） | 52 | 扩容：每台设备需要3根，每根20米，可根据实际情况调整，含布线 |
|  |  | 3.5音频线 | 14 | 扩容：每台设备需要1根，每根20米，可根据实际情况调整，含布线 |
|  |  | 脚踏线（2*0.5RVVP） | 14 | 扩容：2芯屏蔽线，每台设备需要1根，每根20米，可根据实际情况调整，含布线 |
|  |  | S端子线 | 14 | 扩容：每台设备需要1根，每根20米，可根据实际情况调整，含布线 |
|  |  | 6类网线 | 28 | 扩容：每台设备需要2根，每根20米，可根据实际情况调整，含布线 |
|  |  | 数据连接线 | 32 | 扩容：每台RFID智能识别器需要1跟数据连接线，通过综合布线至串口数据转换器（8口），每根15米，可根据实际情况调整，含布线 |
|  |  | 内镜清洗消毒追溯系统（软硬件一体） | 1 | 扩容：新内镜中心新增1套，含控制主机及软件系统。 |
|  |  | RFID智能识别器（清洗间） | 28 | 扩容：新内镜中心新增28台 |
|  |  | RFID智能识别卡 | 110 | 扩容：新内镜中心新增110张卡。 |
|  |  | 串口数据转换器（8口） | 4 | 扩容：新内镜中心新增4台 |
|  |  | USB集中供电器 | 2 | 扩容：新内镜中心新增2台 |
|  |  | 检查间追溯模块（软硬件一体） | 4 | 扩容：记录并关联内窥镜在诊间使用病人、检查医生等信息；含检查间RFID智能识别器 |
| 三 | 新增模块 |  |  |  |
|  | 诊疗状态实时看板 | 诊疗状态实时看板 | 1 | 新增：实时抓取患者状态：如已叫号、检查中、需缴费、取报告等，并实时显示到候诊大厅专用大屏幕上。 |
|  | 诊间排队叫号软件 | 诊间排队叫号软件 | 1 | 新增：显示诊间当前就诊、排队、候诊注意事项提示等信息；（15个点位以内，软件免费任意加点） |
|  | 自助血压监测系统 | 自助血压监测系统 （全自动血压计科室另外已申请） | 1 | 新增：控制医用全自动电子血压计启动/停止血压测量，记录并管理测量数据。触控显示屏/四核处理器/4GB内存/16GB存储，内置RFID读卡模块、麦克风、喇叭、摄像头 |
|  | 结构化知识体系 | 结构化知识体系 | 1 | 新增：提供消化内镜专业结构化报告书写模板，涵盖胃镜、肠镜、超声内镜、十二指肠镜，数量不少于30个。 |
|  | 科室质控管理平台 | 消化内镜基础质控 | 1 | 新增：实现国家消化内镜18项质控指标数据记录和计算，并提供科室实时质控看板。 |
|  |  | 消化内镜质控平台 | 1 | 新增：采集内镜诊疗全过程质控数据并进行分析，提供查询、统计、管理及数据展示功能。 |
|  |  | 离线AI质控模块 | 1 | 新增：通过AI识别、分析内镜检查图像，将分析结果及相关数据回传给内镜系统，并对胃镜质量、肠镜质量等数据进行智能统计和分析 |
|  | 复苏区管理系统 | 复苏系统后台管理软件 | 1 | 新增：管理复苏记录、复苏看板、复苏数据统计与导出，系统后台配置等 |
|  |  | 复苏监护系统（软硬件一体） | 12 | 新增：在每个复苏床位显示对应的病人、复苏时间等信息,并采集监护仪数据 |
|  |  | 复苏监护移动终端（软硬件一体） | 5 | 新增：开启、结束复苏，记录并管理复苏区相关数据；搭载PDA使用 |
|  |  | 二次复苏管理系统（软硬件一体） | 1 | 新增：二次复苏数据显示 |
| 四 | 系统集成 |  |  |  |
|  | 系统集成 | 医院信息系统接口 | 1 | 利旧：通过集成平台实现与医院HIS/PACS/EMR/病理等系统集成，实现提取病人信息、同步检查状态、回传检查报告，并实现在内镜系统查看病人电子病历、预约单等信息 |
|  |  | 项目实施 | 1 | 新增：提供现场勘、实施、培训；并提供系统所需的线材、工具、配件。 |

## （2）通用硬件清单

| 序号 | 系统名称 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 服务器端管理系统 | 内镜系统服务器 | 1 | 建议使用医院虚拟服务器 |
|  | 预约叫号系统 | 诊间排队叫号屏 | 14 | 新增：检查间门口排队信息显示 |
|  | 科室质控管理平台 | 离线AI质控服务器 | 1 | 新增：运行系统后台服务软件，存储质控分析数据 |
|  | 其他可选硬件 | 彩色激光报告打印机（桌面式） | 1 | 新增：用于集中报告打印 |
|  |  | 标签打印机 | 6 | 新增：用于前台、检查间打印排队或病理标签 |
|  |  | 条码扫描枪 | 4 | 新增：用于前台、检查间 |